Φύλλο Συμμόρφωσης

Τμήμα Β: Υδροστατικός ελαστικοφόρος φορτωτής-εκσκαφέας (CPV: 43262100-8)

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενικά, τύπος, μέγεθος |  |  |  |
| Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, μοντέλου εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά. Η λειτουργία της εξάρτησης του φορτωτή, θα είναι υδραυλική γι αυτό η απαίτηση ισχύος-πίεσης του υδραυλικού συστήματος θα είναι η μέγιστη δυνατή. | ΝΑΙ |  |  |
| Το μέγιστο βάρος του μηχανήματος σε κατάσταση λειτουργίας θα είναι περίπου 3tn με πλήρη εξάρτηση και το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο τουλάχιστον 4tn. Καθώς το μηχάνημα θα επιχειρεί και σε χώρους με διαμορφωμένα εδάφη (πλατείες, πάρκα, κλπ) οι διαστάσεις τους σε θέση πορείας θα είναι: Το μήκος του θα είναι έως 4 μέτρα και το πλάτος στους τροχούς περίπου 1,30 μέτρα. |  |  |  |
| Η μικρότερη απόσταση του κάτω μέρους των μηχανημάτων από το έδαφος θα πρέπει να είναι το ελάχιστο 25 εκ., έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα–αναρριχητικότητα που απαιτούν οι συνθήκες εργασίας τους. |  |  |  |
| Το πλαίσιο θα είναι μονοκόμματο, χωματουργικού τύπου, με τοποθετημένη μπροστά εξάρτηση φορτωτή και πίσω εξάρτηση εκσκαφέα επί ποινή αποκλεισμού. |  |  |  |
| Κινητήρας |  |  |  |
| Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τεσσάρων (4) κυλίνδρων υδρόψυκτος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, υπερτροφοδοτούμενος, με σύστημα ψύξεως αέρα (intercooler), ηλεκτρονικά ελεγχόμενος, ονομαστικής ισχύος περίπου 50 Hp κατά ISO/TR 14396. Θα αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί ανάλογα η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ροπή στρέψεως. | ΝΑΙ |  |  |
| Προκειμένου να προστατεύεται καλύτερα από τυχόν πρόσκρουση ο κινητήρας θα είναι τοποθετημένος στο πλάι του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Ισχύς υδραυλικού συστήματος |  |  |  |
| Το υδραυλικό σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί, μέσω γραναζωτής αντλίας. Η υδραυλική πίεση ορίζεται να είναι τουλάχιστον 190 BAR. Επίσης, η υδραυλική παροχή της αντλίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 55 lt/min. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση |  |  |  |
| Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται μέσω υδροστατικής μετάδοσης κίνησης με τουλάχιστον δύο υποδιαιρέσεις για την κίνηση εμπρός και δύο για την κίνηση πίσω. Η μέγιαστη ταχύτητα πορείας θα είναι τουλάχιστον 20 km/h για την εύκολη μετακίνηση του μηχανήματος. Να αναφερθούν ο αριθμός των ταχυτήτων και η αντίστοιχη ταχύτητα πορείας. Θα διαθέτει μόνιμη τετρακίνηση με δυνατότητα κλείδωσης του εμπρόσθιου και οπίσθιου διαφορικού. Η κλείδωση των διαφορικών θα επιτυγχάνεται προοδευτικά και αυτόματα. Ο εμπρόσθιος άξονας θα έχει την δυνατότητα ταλάντωσης κατά τουλάχιστον 15Ο. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα διεύθυνσης - Χειριστήρια ελέγχου λειτουργίας |  |  |  |
| Να γίνεται με την βοήθεια τιμονιού, να είναι υδραυλικής επενέργειας και να επενεργεί σε όλους τους τροχούς. Να δοθεί η μικρότερη δυνατή διάμετρο στροφής στούς εμπρόσθιους τροχούς, μεταξύ πεζοδρομίων η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 4500 χιλ. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα πέδησης-στάθμευσης |  |  |  |
| Τα φρένα του μηχανήματος να είναι υδραυλικά και να υπάρχουν στεγανά πολλαπλών δίσκων φρένα με ψύξη ελαίου στον κεντρικό άξονα μετάδοσης κίνησης. Επιπλέον θα υπάρχει μηχανικό φρένο στάθμευσης. Για λόγους πρόσθετης ασφάλειας το φρένο στάθμευσης πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητο από το κύριο σύστημα πέδησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Ελαστικά |  |  |  |
| Να αναφερθούν οι διαστάσεις και ο τύπος των ελαστικών που θα είναι εφοδιασμένο το μηχάνημα. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα φόρτωσης- φορτωτή |  |  |  |
| Στο μπροστινό μέρος των μηχανημάτων απαιτείται εξάρτηση φορτωτή υδραυλικής λειτουργίας, υψηλών απαιτήσεων που να αποτελείται από βραχίονα, τον κάδο φόρτωσης και τους υδραυλικούς κυλίνδρους λειτουργίας. Το πλάτος του κάδου φόρτωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1400 mm. Ο κάδος φορτωτή θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 0,4 m³. Να δοθούν οι δυνατές γωνίες ανατροπής κάδου στο μέγιστο ύψος. Ύψος φόρτωσης στον πείρο: 2,50 μ. τουλάχιστον. Η μέγιστη δύναμη εκσκαφής στο δόντι του κάδου να είναι τουλάχιστον 2500 kg. Το μέγιστο βάρος ανατροπής του μηχανήματος σε πλήρη στροφή πρέπει να είναι τουλάχιστον 1500 κιλά. Η μέγιστη απόσταση από τους τροχούς μέχρι τον αναστραμένο κάδο πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 mm. Ο χειρισμός των φορτωτών να γίνεται με ένα μοχλό (υδραυλικής λειτουργίας) για όλες τις κινήσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα εκσκαφής-τσάπα |  |  |  |
| Στο πίσω μέρος των μηχανημάτων να είναι προσαρμοσμένη εξάρτηση εκσκαφέα. Να είναι προσαρμοσμένη επί ειδικής βάσης (γλυσιέρας) που θα επιτρέπει την πλευρική μετατόπιση αυτής, δεξιά-αριστερά. Ο κάδος εκσκαφής της τσάπας θα είναι πλάτους 30 εκ. τουλάχιστον και θα περιστρέφεται γύρω από τον πείρο στήριξης, κατά την μεγαλύτερη δυνατή γωνία, απαραίτητη για ριζόκομα. Να αναφερθεί η μέγιστη γωνία περιστροφής κάδου. Το σύστημα περιστροφής της τσάπας, θα είναι απαραίτητα κλειστού τύπου, έτσι που θα εξασφαλίζει την πλήρη προφύλαξη από κακώσεις, πέτρες, χώματα, κ.λπ. Η τσάπα θα έχει τις εξής δυνατότητες: Το βάθος εκσκαφής πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 2,5 μέτρα. Το μέγιστο ύψος φόρτωσης τουλάχιστον 2,0 μέτρα Η δύναμη εκσκαφής στο νύχι του κάδου θα είναι η μέγιστη δυνατή και όχι μικρότερη από 2500 kg. Ανυψωτική ικανότητα (μπούμα και βραχίονας απλωμένα στο έδαφος) τουλάχιστον 700 κιλά. Ο εκσκαφέας θα φέρει απαραίτητα εργοστασιακή υδραυλική εγκατάσταση για λειτουργία υδραυλικής βραχόσφυρας και λοιπών εξαρτήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Καμπίνα και άλλα στοιχεία |  |  |  |
| θα είναι ισχυρής κατασκευής, ικανοί να δεχτούν μεγάλα φορτία, με διπλό υποβιβασμό και σύστημα αναστολής διαφορισμού στον εμπρόσθιο και οπίσθιο άξονα. | ΝΑΙ |  |  |
| Aξιοπιστία |  |  |  |
| Ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης των προσφορών αποτελεί ο βαθμός υπερεπάρκειας και ανεύρεσης ανταλλακτικών, η φήμη του εργοστασίου στην κατασκευή χωματουργικών μηχανημάτων (του ιδίου η παρομοίου τύπου), καθώς και η διαγωγή του προμηθευτή στην Ελληνική αγορά και η οργάνωση της εταιρίας. | ΝΑΙ |  |  |

Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωση  να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και επεξηγηματικές.