Φύλλο Συμμόρφωσης

Τμήμα Α: Φορτηγό με εξοπλισμό αποχιονισμού (CPV: 34134200-7)

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Το προς προμήθεια πλαίσιο θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων. Θα είναι διαξονικό με κίνηση σε όλους τους τροχούς (4Χ4) και μικτό βάρος τουλάχιστον 15,000 κιλά (απαράβατος όρος). | ΝΑΙ |  |  |
| Κινητήρας |  |  |  |
| Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, έξι (6) κυλίνδρων υδρόψυκτος, με υπερπληρωτή (turbo) και ενδιάμεση ψύξη (intercooler), νέας αντιρυπαντικής τεχνολογίας, σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία EURO 6 ή μεταγενέστερη της Ε.Ε για τις εκπομπές καυσαερίων και για την στάθμη θορύβου, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 260 ΗΡ επί ποινή αποκλεισμού, δηλαδή με λόγο ειδικής 17,3 ΗΡ/ΤΝ. Θα αξιολογηθούν κατάλληλα συστήματα προηγμένης τεχνολογίας του κινητήρα που θα του αποδίδουν την μέγιστη απόδοση και οικονομία, όπως τροφοδοσία του καυσίμου, εισαγωγής του αέρα, κτλ. Επιθυμητό είναι ο κινητήρας να είναι τεχνολογίας SCR με προσθήκη AdBlue. | ΝΑΙ |  |  |
| Λόγω των δυσμενών συνθηκών που θα λειτουργεί το όχημα πρέπει ο κινητήρας να έχει σύστημα προστασίας στο κάτω μέρος (κάρτερ), να είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από - 30 έως 50 0C και σε υψόμετρο 2000 μέτρα χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η απόδοσή του, και να φέρει συστήματα αυτόματης προθέρμανσης του κινητήρα και του καυσίμου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ιδιαίτερα θα αξιολογηθεί, η ύπαρξη προηγμένων συστημάτων διάγνωσης, εισαγωγής του αέρα, τροφοδοσίας και ανάφλεξης του καυσίμου. Με τις προσφορές θα δοθούν καμπύλες ισχύος, ροπής, να αναφερθεί η κατανάλωση του καυσίμου και να γίνει πλήρης περιγραφή των επι μέρους συστημάτων του κινητήρα. Επιθυμητή η ύπαρξη διακόπτη εκκίνησης και τερματισμού της λειτουργίας του κινητήρα κάτω από την καμπίνα όταν αυτή είναι ανακλημένη. | ΝΑΙ |  |  |
| Συμπλέκτης |  |  |  |
| Μονός δίσκος, ξηράς εμπλοκής με υδραυλική υποβοήθηση. Να αναφερθεί η διάμετρος του δίσκου. | ΝΑΙ |  |  |
| Διαστάσεις – Βάρη |  |  |  |
| Η απόσταση μεταξύ των δύο αξόνων θα είναι περίπου 3,200 – 3,700 mm ενώ το μικτό βάρος θα είναι 15 τόνους τουλάχιστον, επί ποινή αποκλεισμού. Γενικά το πλαίσιο θα είναι τύπου σκάλας, στιβαρής κατασκευής ικανό να δεχτεί αυξημένο φορτίο κατά 20% τουλάχιστον. Να αναφερθούν με λεπτομέρεια οι διαστάσεις του οχήματος, οι γωνίες άφιξης και αναχώρησης και ο κύκλος στροφής. | ΝΑΙ |  |  |
| Επίσης τα βάρη του οχήματος αναλυτικά, μικτό βάρος, ωφέλιμο βάρος πλαισίου, καθαρό ωφέλιμο βάρος αφού τοποθετηθεί η καρότσα και τα λοιπά παρελκόμενα, η μέγιστη φόρτιση κάθε άξονα, η κατανομή του συνολικού απόβαρου στους άξονες και η κατανομή του μικτού φορτίου στους άξονες. Τα βάρη και οι μέγιστες φορτίσεις πρέπει να είναι σύμφωνα με τον ΚΟΚ και να εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία του οχήματος κάτω από σκληρές συνθήκες εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα διεύθυνσης |  |  |  |
| Θα είναι υδραυλικό, προωθημένης κατηγορίας οδήγησης. Να δοθεί η μικρότερη δυνατή ακτίνα στροφής λόγω της ιδιομορφίας που παρουσιάζει το τοπικό οδικό δίκτυο | ΝΑΙ |  |  |
| Κιβώτιο ταχυτήτων |  |  |  |
| Θα είναι μηχανικό με έξι (06) ταχύτητες εμπροσθοπορίας και μία οπισθοπορίας, όλες συγχρονισμένες. Να αναφερθούν οι σχέσεις μετάδοσης για την κάθε ταχύτητα. Θα υπάρχει ειδική έξοδος για την προσαρμογή δυναμολήπτη (Ρ.Τ.Ο.), και θα είναι ανάλογης ισχύος ώστε να μπορεί σε συνεργασία με την υδραυλική αντλία να δίνει κίνηση στο υδραυλικό κύκλωμα της υπερκατασκευής και των παρελκυόμενων. Επίσης το όχημα να διαθέτει και δευτερεύον κιβώτιο βοηθητικής το οποίο θα κατανέμει την ροπή στον εμπρόσθιο και οπίσθιο άξονα. Να αναφερθεί με λεπτομέρεια ο τρόπος λειτουργίας του, οι σχέσεις μετάδοσης και υποβιβασμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα πέδησης |  |  |  |
| Θα είναι με δύο ανεξάρτητα κυκλώματα και σύμφωνο με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ και τις σύγχρονες προδιαγραφές της Ε.Ε. Θα φέρει σύστημα με δίσκους ή τύμπανα στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, ή συνδυασμό αυτών, με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών ABS. Να αναφερθεί η διάμετρος των δίσκων/τύμπανων και η ολική επιφάνεια τριβής. Το σύστημα πέδησης θα επενεργεί σε όλος τους τροχούς για αποτελεσματικό φρενάρισμα του φορτηγού σε κάθε περίπτωση. Το χειρόφρενο θα επενεργεί στους οπίσθιους τροχούς με πνευματική μετάδοση, και θα είναι ικανό να εξασφαλίζει την πέδηση του οχήματος σε περίπτωση απώλειας αέρα. Επιθυμητή είναι η ύπαρξη μηχανόφρενου ή βαλβιδόφρενου προηγμένης τεχνολογίας, να γίνει πλήρης περιγραφή της λειτουργίας και να αναφερθεί η μέγιστη ισχύς της απόδοσης του . | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα ανάρτησης |  |  |  |
| Θα είναι στιβαρής κατασκευής, βαρέως τύπου με ημιελλειπτικά ή παραβολικά ελάσματα στον εμπρόσθιο και οπίσθιο άξονα. Να υπάρχουν ράβδοι σταθεροποίησης, στρέψης καθώς και υδραυλικοί αποσβεστήρες κραδασμών τηλεσκοπικού τύπου. | ΝΑΙ |  |  |
| Άξονες |  |  |  |
| θα είναι ισχυρής κατασκευής, ικανοί να δεχτούν μεγάλα φορτία, με διπλό υποβιβασμό και σύστημα αναστολής διαφορισμού στον εμπρόσθιο και οπίσθιο άξονα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ελαστικά |  |  |  |
| Θα έχει τέσσερα (4) καινούργια ελαστικά κατάλληλων διαστάσεων ( μονά εμπρός, και μονά πίσω και έναν πλήρη εφεδρικό τροχό ) με τους ανάλογους δείκτες φόρτωσης και ταχύτητας. Τα ελαστικά θα είναι μικτής χρήσης, δηλαδή on-off road. | ΝΑΙ |  |  |
| Χώρος οδήγησης |  |  |  |
| Τύπου προωθημένης οδήγησης, ανακλινόμενος υδραυλικά, ισχυρής κατασκευής με χαλύβδινο ισχυρό σκελετό, μονωμένος έναντι της θερμότητας και θορύβου. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα αν η ασφάλεια του θαλάμου σε περίπτωση σύγκρουσης επιβεβαιώνεται από κάποιο επίσημο φορέα ή πιστοποιητικό. Εσωτερική επένδυση θαλάμου με κατάλληλο ανθεκτικό υλικό άριστης ποιότητας. Το κάθισμα του οδηγού θα είναι αεροκάθισμα με εργονομικές προδιαγραφές πλήρως ρυθμιζόμενο και θα υπάρχει κάθισμα για δύο θέσεις επιβατών. | ΝΑΙ |  |  |
| Θύρες εφοδιασμένες με κλειδαριές ασφαλείας και υαλοπίνακες ρυθμιζόμενου ανοίγματος μέχρι 100%. Τουλάχιστον δύο στρεπτά αλεξήλια, ικανό αριθμό υαλοκαθαριστήρων δύο τουλάχιστον ταχυτήτων και μίας διακοπτόμενης, δύο εξωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως καθώς και συσκευή πλυσίματος αλεξηνέμου. Ολόκληρος ο θάλαμος να έχει ανεξάρτητο, εξελιγμένο σύστημα ανάρτησης και θα είναι ανακλινόμενος για εύκολη πρόσβαση στον χώρο του κινητήρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Απαραίτητα πρέπει να φέρει ταχογράφο προδιαγραφών Ε.Ε, στροφόμετρο, ταχύμετρο, όργανο ένδειξης ποσότητας καυσίμου και όργανο ένδειξης θερμοκρασίας νερού ψύξης του κινητήρα. Να γίνει λεπτομερής καταγραφή των οργάνων, των ενδεικτικών λυχνιών και των συστημάτων διάγνωσης βλαβών. Θα φέρει πλήρες σύστημα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού (air condition). | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά Αμαξώματος |  |  |  |
| Μεταλλική ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα στηριζόμενη σε βοηθητικό πλαίσιο και αποτελούμενη από δοκούς και ελάσματα κατάλληλων διαστάσεων και αντοχής , με πίσω πόρτα που θα μπορεί να ανοίγει προς όλες τις κατευθύνσεις και θα μπορεί να δεχθεί παραπέτα αναλόγου ύψους. Ιδιαίτερα θα εκτιμηθούν το πάχος των ελασμάτων, οι διαστάσεις των μεταλλικών δοκών και ο τύπος του χάλυβα που θα χρησιμοποιηθούν. Το σύστημα ανατροπής θα είναι τύπου ψαλιδιού με δύο έμβολα μονής ενεργείας. Να αναφερθούν οι διαστάσεις των εμβόλων και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας του υδραυλικού συστήματος ανατροπής. Το υδραυλικό κύκλωμα της ανατροπής θα παίρνει κίνηση από τον δυναμολήπτη ΡΤΟ του κιβωτίου ταχυτήτων του οχήματος και ο χειρισμός του θα γίνεται από την καμπίνα οδήγησης. Οι διαστάσεις και η χωρητικότητα της κιβωτάμαξας να είναι σύμφωνα με τους κανόνες του Κ.Ο.Κ. για τη μεταφορά ογκωδών και αδρανών υλικών. | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά Λεπίδας Αποχιονισμού |  |  |  |
| Η λεπίδα αποχιονισμού θα είναι σύγχρονων προδιαγραφών, τύπου διαιρούμενων τομέων, θα έχει σύστημα ταχείας σύνδεσης και αποσύνδεσης, θα έχει σύστημα στήριξης κατά την αποθήκευσή της και πλήρη ηλεκτροϋδραυλική εγκατάσταση για τον χειρισμό της. Ο χειρισμός της λεπίδας θα γίνεται από τον οδηγό μέσα από την καμπίνα και η μετάδοση της κίνησης στην λεπίδα θα είναι υδραυλική. Να γίνει αναλυτική περιγραφή του τρόπου μετάδοσης της κίνησης της λεπίδας και των χειριστηρίων. | ΝΑΙ |  |  |
| Η λεπίδα θα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής αντοχής και θα αποτελείται από ανεξάρτητους τομείς ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της από εμπόδια και να προφυλάσσεται η καταπόνηση του πλαισίου. Το πλάτος της λεπίδας θα είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζει πλάτος εργασίας με μέγιστη γωνία (δίοδος μέσα στο χιόνι) όχι μεγαλύτερη από 2,5 μέτρα αλλά και κατάλληλη για το πέρασμα του οχήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Η λεπίδα θα συνδέεται με το όχημα μέσω ειδικής μεταλλικής πλάκας τυποποιημένης κατά ISO. Επίσης, θα έχει πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα στο πάνω μέρος για να μην επηρεάζεται η ορατότητα του οδηγού, προβολείς εργασίας και φώτα όγκου – θέσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Μηχάνημα Διασκορπισμού Άλατος |  |  |  |
| Ο αλατοδιανομέας πρέπει να τοποθετείτε επί της κιβωτάμαξας του οχήματος και να ασφαλίζεται με ειδικές, ενισχυμένες διατάξεις. Θα είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο αλατοδιανομέας πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητο πλαίσιο από ενισχυμένο ανοξείδωτο χάλυβα στο οποίο θα τοποθετείται το δοχείο, το σύστημα διασκορπισμού και το υδραυλικό σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| Το δοχείο θα πρέπει να αποτελείται από τρία ανεξάρτητα τμήματα (δοχείο, σύστημα τροφοδοσίας και σύστημα εκροής). Το σύστημα εκροής πρέπει να είναι βιδωμένο επί του δοχείου. Τόσο το δοχείο όσο και το σύστημα εκροής πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα έτσι ώστε να διαθέτει αυξημένη προστασία έναντι διάβρωσης. Η χωρητικότητα του δοχείου πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 m3. Επίσης πρέπει να διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα με μηχανισμό για το άνοιγμα – κλείσιμο. Το μήκος της χοάνης μαζί με τον βοηθητικό κινητήρα πρέπει να καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειας της κιβωτάμαξας. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα τροφοδοσίας και ρύθμισης ποσότητας πρέπει να αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτη καδένα με πυκνό πλέγμα έτσι ώστε να μην υπάρχει η ανάγκη χρήσης ελαστικού ιμάντα (επί ποινή αποκλεισμού). Η μετάδοση κίνησης στην αρίδα πρέπει να είναι γραναζωτή με υδραυλικό κινητήρα. Το σύστημα ρύθμισης ποσότητας πρέπει να επιτρέπει την πλήρη εκκένωση εν στάση του δοχείου αλλά και την ρύθμιση της ποσότητας και διαμέτρου διασκορπισμού. Επίσης πρέπει να έχει την δυνατότητα καταγραφής και απόθήκευσης σε σταθερό υπολογιστή δεδομένων όπως τουλάχιστον συνολική απόσταση διασκορπισμού, συνολική ποσότητα διασκορπισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Η μετάδοση κίνησης στο υδραυλικό σύστημα πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητο κινητήρα πετρελαίου ικανής ισχύος. | ΝΑΙ |  |  |
| Η χοάνη του συστήματος πρέπει να είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ασύμμετρου διασκορπισμού και ρύθμιση σε ύψος. Το πλάτος διασκορπισμού πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο από 2 – 12 μέτρα. Η χωρητικότητα του δοχείου πρέπει να είναι τουλάχιστον 3m3. Το ύψος του αλατοδιανομέα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερο (χαμηλότερο από 1400 mm) έτσι ώστε το κέντρο βάρος να είναι χαμηλά. | ΝΑΙ |  |  |
| Εξοπλισμός |  |  |  |
| Το όχημα θα παραδοθεί τουλάχιστον με τον παρακάτω εξοπλισμό : - Πετρελαιοκινητήρας EURO 6 ή μεταγενέστερες. - Κιβώτιο ταχυτήτων μηχανικό, 6+1 αλλαγών. - Σύστημα ABS. - Μηχανόφρενο ή βαλβιδόφρενο προηγμένης τεχνολογίας. - Air condition στον θάλαμο οδήγησης. - Δεξαμενή καυσίμου χωρητικότητας 200 λίτρων. - Κάθισμα οδηγού με αερανάρτηση. - Δύο θέσεις για συνοδούς. - Παράθυρα, χειριζόμενα ηλεκτρικά. - Τέσσερις (4) καθρέπτες, ηλεκτρικά χειριζόμενους και θερμαινόμενους, έναν έμμεσης όρασης και ένα καθρέπτη ράμπας. - Δύο περιστρεφόμενους φάρους οροφής - Προβολέα μεγάλης φωτεινότητας για την όπισθεν. - Αντιστρεπτικές ράβδοι εμπρός και πίσω. - Μπαταρίες 2x140 Αh - Ραδιο-CD με ηχεία και κεραία. - Φώτα ομίχλης. - Εξωτερική βαφή αρίστης ποιότητας, - Κίτρινη λωρίδα στα πλαϊνά. - Επιγραφές που θα ορισθούν από τον Δήμο. - Πλήρη εφεδρικό τροχό, μπουλονόκλιδο, γρύλος. - Δύο Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 κιλών, φαρμακείο, τρίγωνο, σύμφωνα με Κ.Ο.Κ. - Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές. - Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης. - Εικονογραφημένο κατάλογο ανταλλακτικών. | ΝΑΙ |  |  |
| Βαφή |  |  |  |
| Το όχημα θα είναι βαμμένο με χρώματα αρίστης ποιότητας και αντοχής, ώστε να εξασφαλιστεί η αντοχή του, με δεδομένο ότι θα έρχεται σε επαφή με υλικά ποικίλης φύσεως και ιδιοτήτων. Η ακριβής απόχρωση θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, με βάση το διαθέσιμο χρωματολόγιο του οχήματος, και θα αποτελεί όρο της σχετικής σύμβασης προμήθειας με τον ανάδοχο. Ανεξάρτητα από την απόχρωση, είναι υποχρεωτική η ύπαρξη περιμετρικής κίτρινης λωρίδας πλάτους 10εκ. και η αναγραφή με κεφαλαία γράμματα της επωνυμίας της υπηρεσίας. | ΝΑΙ |  |  |

Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωση  να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και επεξηγηματικές.